# 动态倾角监测仪

# 【通讯协议】

- 设备监测数据报文

- 报文说明

动态倾角仪处于低功耗的时候、按照平台设定的采集间隔和发送间隔通讯、监测站每一个通讯间隔向平台发送一次监测数据，数据采用HTTP以POST方式发送、数据格式为标准的JSON键值对。如果平台在2倍间隔时没有收到监测数据、可判定为设备离线。

- 报文示例

{"dev_ty":4000,"pro_ty":"rf_epmt_qjdt_1105","use_id":0,"dev_id":2302180001,"pcb_ver":221214,"bot_ver":2023021700,"app_ver":2023030100,"net_ty":1,"link_ty":0,"pak_ty":"up_data","mk_id":"","ka_id":"","rssi":0,"snr":0,"x_jsd":0.0492592602968216,"y_jsd":0.0070370370522141457,"z_jsd":4.4122223854064941,"temp_c_val":14.195767402648926,"x_jd":0.63720703125,"y_jd":0.0933837890625,"z_jd":89.3463134765625,"cj_s":300,"up_s":3600,"xt_s":3600,"run_s":70,"in_v":0.00880800001323223,"bat_v":6.4534401893615723,"gn_wd":0,"gn_jd":0,"gn_hb":521,"mem_sx":19276,"tm_sm":"000101001046"}

- JSON键值说明

| 键名 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| dev_ty | U16 | 设备类型 | 厂家研发编码、用户无需在意 |
| pro_ty | String | 产品类型 | rf_epmt_qjdt_1105=动态倾角仪 |
| use_id | U16 | 用户ID | 厂家对用户的编码 |
| dev_id | U32 | 设备唯一ID | 设备厂家对设备的唯一编号 |
| pcb_ver | U32 | 电路板版本号 | 设备电路板版本号 |
| bot_ver | U32 | 启动程序版本 | 远程启动程序版本号 |
| app_ver | U32 | 功能程序版本 | 功能程序版本号 |
| net_ty | U8 | 网络类型 | 1=CAT1、5=NBIOT、6=RJ45、8=北斗短报文 |
| link_ty | U8 | 连接类型 | 0=短连接=设备发送完数据等待5秒主动断开连接、1=长连接=设备发送完毕数据不断开连接。 |
| pak_ty | String | 数据包类型 | "up_data"=上报监测数据 |
| mk_id | String | 无线模块号 | 模块号IMEI=15-20个字符串组成 |
| ka_id | String | 流量卡号 | 物联网卡号IMSI=15-20个字符串组成 |
| rssi | S16 | 信号强度 | 现场网络信号的强度 |
| snr | S16 | 信号质量 | 现场网络信号的质量 |
| x_jsd | float | X轴加速度 | 重力加速度、单位g |
| y_jsd | float | Y轴加速度 | 重力加速度、单位g |
| z_jsd | float | Z轴加速度 | 重力加速度、单位g |
| temp_c_val | float | 温度 | 设备内部温度、单位℃ |
| x_jd | float | X轴角度 | 倾角度、单位° |
| y_jd | float | Y轴角度 | 倾角度、单位° |
| z_jd | float | Z轴角度 | 倾角度、单位° |
| cj_s | U32 | 采集数据间隔 | 设备每cj_s秒采集并和阈值对比一次传感器数据 |
| up_s | U32 | 上报数据间隔 | 设备每到up_s秒向平台发送一次数据报文、平台收到以后尽快向设备回馈报文、超过2倍up_s时间没有收到平台回馈，设备会重启当前连接。 |
| xt_s | U32 | 设备心跳数据 | 预留键值对、暂时未使用 |
| run_s | U32 | 设备运行时间 | 设备从上电到现在的工作时间、单位秒 |
| in_v | float | 太阳能或输入电压 | 太阳能或市电AC-DC适配器输入的电压 |
| bat_v | float | 蓄电池电压 | 蓄电池电压 |
| gn_wd | float | 定位纬度 | GNSS当前定位-纬度 |
| gn_jd | float | 定位经度 | GNSS当前定位-经度 |
| gn_hb | float | 定位海拔 | GNSS当前定位-海拔高度 |
| mem_sx | U32 | 剩余内存 | 设备操作系统的剩余内存 |
| err_cd | U16 | 错误代码 | 当前设备的错误代码0=无错误、其它的参考后面的错误代码定义 |
| tm_sm | / | / | 预留键值对、暂时未使用 |

- 平台回馈报文

- 报文说明

平台收到倾角仪的监测数据以后、需尽快通过SET报文，向倾角仪发送参数设置信息。考虑信号不好的网络延迟和平台服务响应时间在内、如果在10秒内没有收到平台的ACK回馈，倾角仪在预定的重传次数内(固定为5次)、向平台重传数据保证通讯的可靠性。

- 报文示例

- {"pak_ty":"set_inf","cj_s":null,"up_s":3600,"xt_s":3600,"x_yz":500,"y_yz":500,"z_yz":500,"nian":2022,"yue":3,"ri":25,"shi":12,"fen":23,"miao":33}

- JSON键值说明

| 键名 | 数据类型 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| pack_ty | String | 数据包类型 | "set_inf"=设置报文 |
| cj_s | U32 | 数据采集间隔 | 平台设置设备的数据采集间隔 |
| up_s | U32 | 上报数据间隔 | 平台设置设备的数据上报间隔 |
| xt_s | U32 | 设备心跳间隔 | 平台设置设置的心跳上报间隔、默认不使用 |
| x_yz | Float | X轴增量阈值 | 设置X轴的增量阈值，1.2为±1.2的变动 |
| y_yz | Float | Y轴增量阈值 | 设置Y轴的增量阈值，1.2为±1.2的变动 |
| z_yz | Float | X轴增量阈值 | 设置Z轴的增量阈值，1.2为±1.2的变动 |
| nian | U8 | 下发同步=年 | 平台下发设备同步时间=年=2022=22 |
| yue | U8 | 下发同步=月 |  |
| ri | U8 | 下发同步=日 |  |
| shi | U8 | 下发同步=时 |  |
| fen | U8 | 下发同步=分 |  |
| miao | U8 | 下发同步=秒 |  |
| err_cd | U16 | 错误代码 | 错误代码0=无错误、其它的参考后面的错误代码定义 |